CRAFT PILSNER

| Ингредиенты: Экстракт 2,6 кг Солод молотый Хмель Жатецкий - 10 гр. Дрожжи | Необходимое оборудование: Кастрюля (10 литров) Ферментер объемом не менее 9 литров Ложка для размешивания Термометр 1-100 градусов Ареометр | Комплектация: Инструкция Ингредиенты Дезинфицирующее средство Мешок для зерна |
| --- | --- | --- |

Дезинфекция и подготовка к пивоварению

- Внимательно прочитайте инструкцию целиком и приготовьте всё необходимое оборудование.

- Тщательно вымойте и продезинфицируйте всё использование оборудование и приборы.

Приготовление сусла

- Налейте в кастрюлю  4 литра воды и поставьте нагреваться.

- Насыпьте солод в мешок для зерна.

- Дождитесь достижения в кастрюле необходимой температуры (  +65°C) и опустите мешок с зерном в воду, разместив по всему объему кастрюли и периодически помешивая выдержите при этой температуре 20 минут.

- Далее прогрейте воду в кастрюле до 72°C и выдержите при этой температуре ещё 30 минут.

- По истечении времени выньте мешок и дайте жидкости стечь в кастрюлю.

- В небольшом количестве тёплой (примерно 40 °C) воды (200 — 300 мл) промойте остатки зерна и слейте получившуюся воду в кастрюлю.

- Доведите получившуюся жидкость до спокойного кипения.

- Добавьте в кастрюлю неохмеленный солодовый экстракт,  а также декстрозу (если предусмотрена рецептурой) и помешивая доведите получившееся пивное сусло до кипения.

Охмеление сусла

- Добавьте хмель в сусло и варите в течении 60 минут, сохраняя спокойное кипение.

- По окончании охмеления в чистую емкость необходимо отфильтровать охмеленное сусло от хмеля. Для этого можно использовать мешок для зерна.

- Сусло необходимо охладить до  +22°C. Для этого кастрюлю с суслом  можно поместить в ванну с холодной водой.

- Перелейте сусло в емкость для брожения.

- Доведите уровень жидкости в пивоварне до отметки 9 литров, добавив в нее чистой воды (+16°C до +22°C).

- Если вы хотите рассчитать содержания алкоголя в пиве, то замерьте при помощи ареометра начальную плотность.

Брожение

- Для достижения равномерного брожения сусло рекомендуется разбродить используемые сухие дрожжи. Сделать это лучше за 30-60 минут до добавления дрожжей в сусло.

- Для разбраживания дрожжей в чистый стакан нужно налить примерно100 мл. воды, в нём разбавить около 10 грамм экстракта, добавить в него дрожжи, перемешать и оставить в покое на 30-60 минут. Обратите внимание, что температура должна быть +16-22°C.

- Разброженные дрожжи аккуратно нужно добавить в пивоварню и перемешать их по всему объему.

- Закройте емкость для брожения   и поставьте ее темное  место с температурой от +16°C до +22°C.

- Брожение начнется в течение 24-48 часов и будет длиться минимум 7 дней. При этом в начале процесс может идти не очень активно, но в последствии должен проходить с активным выделением СО2 и поднятием пены.

- После завершения брожения можно замерить конечную плотность с помощью ареометра.

Бутилирование, карбонизация и доброживание

- Продезинфицируйте бутылки и пробки.

- Добавьте в бутылки декстрозу по 9 грамм (примерно 2 чайных ложки) на 1 литр. Декстрозу можно заменить сахаром, медом или солодовым экстрактом.

- Через кран перелейте жидкость из емкости для брожения в бутылки недоливая около 3 см. до края бутылки. При переливе постарайтесь не взбалтывать жидкость в бочонке.

- Закройте бутылки крышками и хорошенько встряхните для растворения добавленной декстрозы.

- Поставьте бутылки вертикально в темное место с температурой   от +16°C до +22°C. В течении 7 дней в бутылках происходит натуральная карбонизация.

- Для дозревания пива переместите его в темно прохладное место с температурой от +2°C до +12°C и выдерживайте не менее 14 суток.

- После созревания пиво готово к употреблению. Срок хранения пиво в холодильнике при температуре +2°C до +12°C после вскрытия составляет 3-5 суток.

Измерение содержания алкоголя

Измерение содержания алкоголя проходит в 2 этапа.

Первый этап: Определение начальной плотности

Сразу после приготовления смеси наполните измерительный цилиндр или колбу и опустите в нее Ареометр. В зависимости от изначально плотности, ареометр погрузится в жидкость до определенной отметки. Например, отметка 10 соответствует плотности 12% (или порядка 6 градусам алкоголя).

Второй этап: Определение окончания первичного брожения

После 5-7 дней брожения в емкости (время зависит от выбранного сорта, необходимо следовать инструкции)  повторите процедуру измерения. Как правило, конечная плотность пива составляет 2-3 единицы по ареометру, исключения составляют специальные крепкие сорта. Убедитесь, что значение плотности не меняется 2 дня подряд. После этого пиво можно смело разливать по бутылкам для дображивания.

Для расчета содержания алкоголя используется простая формула: необходимо из начального показателя плотности вычесть конечный. Например, начальный показатель составлял 12 единиц, конечный — 3 единицы. С помощью таблицы значений определяем, 12 единиц = 6 градуса, 3 единицы = 1,25 градуса. В итоге получаем: 6 — 1,25 = 4,75 градуса алкоголя.

Для определения соответствия плотности по ареометру градусам алкоголя в пиве предлагаем вам Таблицу: